Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Hala Maszyn Cieplnych

Pomieszczenie laboratoryjne nr 109 – poziom I

Powierzchnia części laboratoryjnej – 28,5 m2.

Wyposażenie laboratorium:

- Instalacja wod.-kan:

- zestaw umywalkowo-zlewozmywakowy z oczomyjką

- kanalizacja chemoodporna

- kratki ściekowe w podłodze

- dodatkowe podejście z wodą i kanalizacją

- prysznic bezpieczeństwa

- Instalacja elektryczna, w tym:

- zasilanie trójfazowe

- gniazda siłowe 16A i 32A

- oznaczenie gniazd

- Wyposażenie / wykończenie wnętrz:

- odciąg miejscowy 120m3/h

- szafa laboratoryjna na odczynniki chemiczne

- dygestorium chemiczne – 2 szt.

- ramię z instalacjami

- stoły laboratoryjne

- blaty wzmacniane do obciążenia min. 300kg z konstrukcją typu A i wykonane z konglomeratu

- płytki na ścianach, wykładzina winylowa chemoodporna na posadzkach

- sufity podwieszane zmywalne

- dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci

- Klimatyzacja.

- Instalacja sprężonego powietrza.

- Przyłącze gazów technicznych: tlen, azot, argon, hel.

- Instalacja komputerowa LAN i elektryczna do podłączenia 1-2 stanowisk komputerowych.

- Kontrola dostępu.

- System sygnalizacji pożaru.

- Żaluzje black-out wewnętrzne.

- Instalacje detekcji gazów, w miejscach gdzie jest to wymagane.

- Dostęp do ogólnodostępnego zaplecza socjalnego, składającego się z:

- toalety dla osób z niepełnosprawnościami

- łazienki z toaletą i kabiną prysznicową

- szatni

- pomieszczenia socjalnego

- Budynek Hali Maszyn Cieplnych wyposażony jest w windę osobową.

Pomieszczenie laboratoryjne nr 110 – poziom I

Powierzchnia części laboratoryjnej – 13,8 m2.

Wyposażenie laboratorium:

- Instalacja wod.-kan:

- zestaw umywalkowo-zlewozmywakowy z oczomyjką

- kanalizacja chemoodporna

- kratki ściekowe w podłodze

- dodatkowe podejście z wodą i kanalizacją

- prysznic bezpieczeństwa

- Instalacja elektryczna, w tym:

- zasilanie trójfazowe

- gniazda siłowe 16A i 32A

- oznaczenie gniazd

- Wyposażenie / wykończenie wnętrz:

- odciąg miejscowy wentylacyjne 120m3/h

- szafa laboratoryjna na odczynniki chemiczne

- ramię z instalacjami

- stoły laboratoryjne

- blaty wzmacniane do obciążenia min. 300kg z konstrukcją typu A i wykonane  z konglomeratu

- płytki na ścianach, wykładzina winylowa chemoodporna na posadzkach

- sufity podwieszane zmywalne

- dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci

- Klimatyzacja.

- Instalacja sprężonego powietrza.

- Przyłącze gazów technicznych: tlen, azot, argon, hel.

- Instalacja komputerowa LAN i elektryczna do podłączenia 1-2 stanowisk komputerowych.

- Kontrola dostępu.

- System sygnalizacji pożaru.

- Żaluzje black-out wewnętrzne.

- Instalacje detekcji gazów, w miejscach gdzie jest to wymagane.

- Dostęp do ogólnodostępnego zaplecza socjalnego, składającego się z:

- toalety dla osób z niepełnosprawnościami

- łazienki z toaletą i kabiną prysznicową

- szatni

- pomieszczenia socjalnego

- Budynek Hali Maszyn Cieplnych wyposażony jest w windę osobową.

Pomieszczenie laboratoryjne nr 207 – poziom II

Pomieszczenie składa się dwóch części: biurowej i laboratoryjnej.

Powierzchnia części biurowej – 19,3 m2, powierzchnia części laboratoryjnej – 57,9 m2.

Wyposażenie laboratorium:

- Instalacja wod.-kan:

- zestaw umywalkowo-zlewozmywakowy z oczomyjką

- kanalizacja chemoodporna

- kratki ściekowe w podłodze

- dodatkowe podejście z wodą i kanalizacją

- prysznic bezpieczeństwa

- Instalacja elektryczna, w tym:

- zasilanie trójfazowe

- gniazda siłowe 16A i 32A

- oznaczenie gniazd

- Wyposażenie / wykończenie wnętrz:

- odciąg miejscowy wentylacyjne 120m3/h

- szafa laboratoryjna na odczynniki chemiczne

- dygestorium chemiczne – 2 szt.

- ramię z instalacjami

- stoły laboratoryjne

- blaty wzmacniane do obciążenia min. 300kg z konstrukcją typu A i wykonane z konglomeratu

- płytki na ścianach, wykładzina winylowa chemoodporna na posadzkach

- sufity podwieszane zmywalne

- dozowniki na mydło, dozowniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci

- Klimatyzacja.

- Instalacja sprężonego powietrza.

- Przyłącze gazów technicznych: tlen, azot, argon, hel

- Instalacja komputerowa LAN i elektryczna do podłączenia 1-2 stanowisk komputerowych.

- Kontrola dostępu.

- System sygnalizacji pożaru.

- Żaluzje black-out wewnętrzne.

- Instalacje detekcji gazów, w miejscach, gdzie jest to wymagane.

- Dostęp do ogólnodostępnego zaplecza socjalnego, składającego się z:

- toalety dla osób z niepełnosprawnościami

- łazienki z toaletą i kabiną prysznicową

- szatni

- pomieszczenia socjalnego

- Budynek Hali Maszyn Cieplnych wyposażony jest w windę osobową.